ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

RGS.Center

Архитектура сервисов устройств,
периферийный слой и алгоритмы обмена

Актуально для коммита 61c3a01  |  29 июля 2026

Java 26  •  Spring Boot 4.1.0  •  Thymeleaf  •  jSerialComm 2.11.4

Назначение документа: передача проекта в дальнейшую разработку,
сопровождение интеграций и подключение новых устройств

# Содержание

- Назначение и границы документа

- Контекст оборудования и текущая готовность

- Архитектурные принципы

- UML-структура компонентов

- Сервисы настроек и витрина текущих данных

- Алгоритм периодического ping

- Периферийный слой Connection / Reader / Writer

- Алгоритм чтения штрих-кода

- Потоки, очереди и завершение работы

- Web-интерфейс и обновление страницы

- Журналирование и диагностика

- Конфигурация приложения

- Тестирование

- Ограничения и дальнейшее развитие

Статус: Документ описывает фактически реализованное состояние исходников. Интеграция весов и SHP, постоянное хранение настроек в БД и getData для сетевых устройств пока не реализованы.

# 1. Назначение и границы документа

RGS.Center — центральное Spring Boot-приложение для контроля доступности сетевых устройств, получения прикладных данных от периферии и выдачи оператору текущего состояния через web-интерфейс.

Документ фиксирует состав модулей, зависимости классов, модель потоков, правила конфигурации и диагностические события. UML-схемы отражают текущую реализацию, а не целевую архитектуру будущих интеграций.

- Сетевой контур: Camera, BOSON, Nicole и RoboPLC.

- Локальная COM-периферия: сканер штрих-кодов; порты весов и SHP зарезервированы.

- Оперативные данные хранятся в памяти процесса и сбрасываются при перезапуске.

# 2. Контекст оборудования и текущая готовность

| Устройство | Подключение | Настройка | Реализовано | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camera | Ethernet | 192.168.1.13 | Независимый scheduled ping; вывод на /devices | готово |
| BOSON | Ethernet | 192.168.1.14 | Отдельный scheduled ping и запись витрины | готово |
| Nicole | Ethernet | 192.168.1.15 | Отдельный scheduled ping и запись витрины | готово |
| RoboPLC | Ethernet | 192.168.1.16 | Отдельный scheduled ping и запись витрины | готово |
| Barcode scanner | USB → COM | COM7 / 9600 | Полный getData: открыть, очистить, прочитать, закрыть | готово |
| Scales | COM | не задан | Зарезервированы DeviceCode и setting | ожидает протокол |
| SHP | COM | не задан | Зарезервированы DeviceCode и setting | ожидает протокол |

# 3. Архитектурные принципы

- Каждое сетевое устройство имеет собственный Spring-сервис и собственное расписание.

- Планировщик содержит четыре потока: долгий ping одного устройства не блокирует остальные.

- Настройки и текущие данные вынесены в общие потокобезопасные сервисы.

- Каждая COM-периферия должна владеть отдельным PeripheralDeviceWorker и отдельным соединением.

- RX и TX выполняются в двух именованных daemon-потоках; обмен приложения с ними идёт через ограниченные очереди.

- Команды, кадры и диагностические снимки копируются или публикуются как неизменяемые значения.

- Штатная остановка основана на interrupt, close и awaitTermination; Thread.stop не используется.

# 4. UML-структура компонентов

Диаграмма показывает две независимые ветви работы: периодический сетевой контроль и сеансовый getData через COM. Обе ветви используют общие SettingsService и CurrentDataService.

Рисунок 1 — Структура компонентов RGS.Center

HomeController не обращается к оборудованию напрямую. Он получает уже подготовленные модели Device из сервисов устройств. Аналогично BarcodeScannerService делегирует полный аппаратный цикл getData-адаптеру.

# 5. Сервисы настроек и витрина текущих данных

## 5.1 SettingsService

SettingsService хранит две согласованные карты: code → type и code → value. Типы BOOLEAN, LONG, DOUBLE и STRING соответствуют будущей таблице STRING_ID, TYPE, BOOLEAN_VALUE, LONG_VALUE, DOUBLE_VALUE, STRING_VALUE.

- registerDefault добавляет начальное значение, не перезаписывая уже загруженное.

- getType, getValue и setValue проверяют наличие кода и Java-тип значения.

- load и dump являются границей для будущего репозитория БД.

## 5.2 CurrentDataService

Витрина представляет собой ConcurrentHashMap устройств, внутри которой для каждого DeviceCode хранится карта параметров. Публичные снимки возвращаются неизменяемыми.

| Параметр | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| pinged | Boolean | Результат последней проверки доступности |
| interaction_lastdate_in | Long | Epoch seconds отправки последнего запроса |
| interaction_lastdate_out | Long | Epoch seconds получения успешного ответа |
| data_available | Boolean | Есть ли актуальный результат getData |
| last_data | Object | Последнее успешно полученное значение |
| last_error | String | Последняя диагностическая ошибка getData |

# 6. Алгоритм периодического ping

CameraService, BosonService, NicoleService и RoboPlcService вызывают общий DevicePingService. Интервал задаётся через fixedDelay, поэтому следующий запуск конкретного устройства начинается после завершения предыдущего опроса.

Рисунок 2 — Алгоритм периодической проверки доступности

Журнал: На уровне INFO фиксируется первый результат и переход ONLINE ↔ OFFLINE. Повторяющийся неизменный статус пишется только на DEBUG.

# 7. Периферийный слой Connection / Reader / Writer

Общий слой отделяет жизненный цикл физического подключения от чтения, записи и прикладной интерпретации данных. SerialDeviceConnection реализует PeripheralTransport поверх jSerialComm.

| Компонент | Ответственность | Потокобезопасность |
| --- | --- | --- |
| PeripheralTransport | open / read / write / clearInput / close | Один RX и один TX на экземпляр |
| PeripheralCommandQueue | Обычные и приоритетные команды | LinkedBlockingDeque, ограниченная ёмкость |
| ByteRingBuffer | Накопление входных байтов между read и decoder | ReentrantLock |
| PeripheralFrameDecoder | Выделение CR/LF или fixed-length кадра | Вызывается RX-потоком |
| PeripheralDeviceWorker | Жизненный цикл, RX/TX, очереди, exchange, snapshot | Atomic*, lock, bounded queues |

## 7.1 Что заменено по сравнению с устаревшим подходом

| Не используется | Реализовано вместо этого |
| --- | --- |
| Несинхронизированный LinkedList | LinkedBlockingDeque с ограниченной ёмкостью |
| Циклы с постоянным Thread.sleep | Блокирующие take, poll и read с timeout |
| Thread.stop() | shutdownNow, interrupt, close и awaitTermination |
| Незащищённый кольцевой буфер | ByteRingBuffer под ReentrantLock |
| Активное ожидание освобождения порта | Владение портом одним worker на сеанс |

# 8. Алгоритм чтения штрих-кода

Сканер Honeywell Vuquest 3320 предполагается настроить как виртуальный COM-порт. Порт открывается только на время одного чтения: накопленные данные очищаются, ожидается один CR/LF-кадр, затем соединение закрывается.

Рисунок 3 — Последовательность getData для сканера

- BarcodeScannerService принимает запрос прикладного сценария.

- Адаптер читает port, baudRate, timeout и maxCodeLength из SettingsService.

- JSerialCommBarcodeScannerPort создаёт SerialDeviceConnection и worker.

- worker открывает COM, очищает буфер драйвера и запускает RX/TX.

- RX собирает один CR/LF-кадр через ByteRingBuffer и LineFrameDecoder.

- Адаптер сохраняет результат или ошибку в CurrentDataService.

- try-with-resources останавливает потоки и закрывает COM при любом исходе.

# 9. Потоки, очереди и завершение работы

## 9.1 Сетевые сервисы

ThreadPoolTaskScheduler имеет poolSize=4 и префикс device-poll-. Каждое из четырёх сетевых устройств может выполняться одновременно. При завершении приложения scheduler ожидает задачи до пяти секунд.

## 9.2 COM worker

- peripheral-<device>-rx блокируется на чтении транспорта.

- peripheral-<device>-tx блокируется на очереди команд.

- frameQueue и commandQueue имеют ограниченную ёмкость.

- При переполнении очереди кадров сохраняется самый новый кадр, а счётчик droppedFrames увеличивается.

- snapshot возвращает состояние, размеры очередей, байты, кадры, timestamps и последнюю ошибку.

# 10. Web-интерфейс и обновление страницы

Страница /devices формируется серверным Thymeleaf. Отдельный endpoint /devices/status возвращает HTML-фрагмент таблицы. Браузер заменяет фрагмент раз в 10 секунд; REST API для этой операции не используется.

setInterval(loadStatus, 10000); GET /devices/status → fragments/device-status :: status

Важно: Частота обновления страницы и частота ping независимы. Web-страница читает последнее состояние витрины и не инициирует ping.

# 11. Журналирование и диагностика

SLF4J используется напрямую; реализация и файловый appender предоставляются Spring Boot. Основной журнал: logs/rgscenter.log.

| Уровень | Примеры событий |
| --- | --- |
| INFO | Старт/остановка worker, открытие/закрытие COM, первый ping и смена статуса, успешный getData |
| WARN | Не задан IP/COM, переполнена очередь кадров, неполная остановка, ошибка витрины |
| ERROR | Не открывается COM, ошибка read/write, отказ peripheral worker, ошибка сканера |
| DEBUG/TRACE | Повторный ping без смены статуса, размеры очередей и пакетов, RX/TX без содержимого |

Штрих-коды и бинарное содержимое команд не выводятся в журнал. Для временной подробной диагностики используется logging.level.com.rgs.center=DEBUG или TRACE.

# 12. Конфигурация приложения

| Property | Текущее значение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| rgs.device.camera.ip | 192.168.1.13 | IP камеры |
| rgs.device.boson.ip | 192.168.1.14 | IP BOSON |
| rgs.device.nicole.ip | 192.168.1.15 | IP Nicole |
| rgs.device.roboplc.ip | 192.168.1.16 | IP RoboPLC |
| rgs.device.*.poll-interval-millis | 10000 | fixedDelay каждого сетевого сервиса |
| rgs.device.barcode-scanner.port | COM7 | COM-порт сканера |
| rgs.device.barcode-scanner.baud-rate | 9600 | Скорость сканера |
| rgs.device.barcode-scanner.read-timeout-millis | 5000 | Тайм-аут одного чтения |
| rgs.device.barcode-scanner.max-code-length | 4096 | Максимальный кадр |
| rgs.device.scales.port | пусто | Резерв для весов |
| rgs.device.shp.port | пусто | Резерв для SHP |
| logging.file.name | logs/rgscenter.log | Файл журнала |
| logging.level.com.rgs.center | INFO | Уровень проекта |

Правило: IP и COM-порты задаются в application.properties или внешней Spring конфигурации. Значения @Value после запуска копируются в SettingsService.

# 13. Тестирование

На момент документирования полный запуск mvnw.cmd test выполняет 28 тестов без ошибок. Тесты не требуют физического COM-оборудования: transport и BarcodeScannerPort заменяются контролируемыми реализациями.

| Группа | Проверяется |
| --- | --- |
| ByteRingBuffer | Запись, wrap-around, строки, fixed-length, clear |
| PeripheralCommandQueue | Приоритет и переполнение |
| PeripheralDeviceWorker | RX, TX, очистка входа, exchange, статистика и stop |
| Device services | Независимые Camera/BOSON/Nicole/RoboPLC и обновление витрины |
| Barcode scanner | Параметры COM, успех, timeout/ошибка и запись результата |
| Settings/CurrentData | Типы, load/dump, снимки и параметры устройств |

# 14. Ограничения и дальнейшее развитие

- Модель нескольких камер ещё не реализована: CameraService возвращает список из одной камеры.

- getData для Camera, BOSON, Nicole и RoboPLC отсутствует до фиксации их протоколов.

- Весы и SHP имеют только DeviceCode и настройки COM-порта.

- SettingsService пока не подключён к таблице БД; load/dump — подготовленная граница.

- Нет автоматического reconnect/backoff для постоянно работающих COM-сервисов.

- Нет аппаратных интеграционных тестов с реальным сканером, драйвером и COMX.

## 14.1 Рекомендуемый порядок следующей разработки

- Зафиксировать протокол и framing следующего устройства.

- Создать отдельный transport/adapter, не смешивая протокол с общим worker.

- Добавить настройки и параметры витрины.

- Добавить сервис жизненного цикла и политику reconnect, если соединение постоянное.

- Покрыть transport fake-тестами, затем провести аппаратный стендовый тест.

- Расширить web-страницу только после появления стабильного значения в витрине.

# Приложение A. Основные пакеты исходников

com.rgs.center ├─ configuration — scheduler ├─ controller — Thymeleaf MVC ├─ objects — Device, DeviceCode, SettingRecord ├─ service — ping, settings, showcase, getData adapters ├─ connection — Connection / Reader / Writer / serial └─ peripheral — worker, queues, ring buffer, frame decoders

Смежное текстовое описание периферийного слоя находится в center/PERIPHERAL_ARCHITECTURE.md. Точка входа приложения — com.rgs.center.CenterApplication.