на сколько на данный момент остальные сервисы , GDRM не учитывать ,готовы работать в автоматическом , или ручном режиме

Wednesday 6:04 PM

Worked for 1m 52s

На текущий момент сервисный слой устройств готов заметно лучше, чем ручной и автоматический режимы целиком.

Примерная инженерная оценка без GDRM:

- транспорт, подключения, очереди, snapshots: около 70–80%;

- ручной режим с UI и REST-командами: около 35–40%;

- реальный автоматический сценарий: около 25–30%;

- эмуляция автоматического сценария: около 80%.

Это оценка по исходному коду, без проверки на полном физическом стенде.

Главное ограничение: сейчас существует эмулятор сценария, но нет реального оркестратора, вызывающего сервисы физических устройств. MeasurementEmulatorService переключает текстовые этапы по таймеру, но не вызывает executeCommandAndAwaitCompletion(), readBarcode(), startSpectrumAcquisition() и другие реальные операции.

Готовность по устройствам

| Устройство | Что уже реализовано | Ручной режим | Автоматический режим | Основной недостаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера | Ping, test/live capture, распознавание бутылок, сохранение оригинала и размеченного JPEG | Высокая, около 80% | Средняя, около 60% | Не подключена к реальному оркестратору |
| Манипулятор Dobot | Два TCP-канала, команды, телеметрия, ожидание завершения движения | Средняя, около 45% | Выше средней, около 70% на уровне сервиса | Нет UI/REST-команд и реальной последовательности операций |
| Сканер штрих-кодов | Постоянное COM-соединение, ожидание строки, запись результата в витрину | Низкая, около 30% | Низкая, около 25% | Не реализованы команды подсветки и запуска/остановки сканирования |
| Весы | Периодический запрос массы, разбор единицы и признака стабильности | Средняя, около 50% | Ниже средней, около 40% | Нет операции «получить новое стабильное значение для текущего объекта» |
| SHP | Полный периодический опрос параметров, READY/ALERT, snapshot | Высокая для мониторинга, около 75% | Выше средней для контроля, около 65% | Нет интеграции с реальным автоматом и сервисных команд настройки |
| Nicole | Протокольный PING/PONG, полный snapshot, Connection/Technical status, событие READY→ALERT | Высокая для просмотра, около 75% | Выше средней, около 70% | Событие подключено к эмулятору, а не к реальному сценарию; нет команды настройки 0x05 |
| Gamma-PRO | Heartbeat, выбор тракта, запуск/опрос/остановка набора спектра | Средняя, около 55% | Высокая на уровне сервиса, около 75% | Нет REST/UI и вызова из реального сценария, нет сохранения результата спектра |
| BOSON | Ping, включение/выключение HV через Gamma-PRO | Средняя, около 50% | Средняя, около 55% | Подтверждается принятие команды, но не фактическое HV и не полный BOSON.Status=READY |
| LenovoPC | Периодическая проверка доступности | Готов для своей роли | Готов для проверки связи | Это не управляемый измерительный прибор |

Камера

Камера сейчас ближе всего к полноценному ручному режиму:

- получение нового снимка;

- test/live режим;

- распознавание;

- формирование списка бутылок;

- сохранение двух JPEG;

- отображение результата.

Код уже вызывается из endpoint эмулятора. Основная реализация находится в [CameraImagingService.java (line 76)](C:/Projects/RGSCenter/center/src/main/java/com/rgs/center/camera/CameraImagingService.java:76).

Для автоматического режима технически можно вызвать те же методы:

capture()

→ recognize()

→ получить bottles

→ сформировать список объектов

Не хватает связывания с реальным состоянием сценария и хранения списка объектов в БД.

Манипулятор Dobot

На уровне транспорта это один из наиболее готовых сервисов.

Уже реализовано:

- отдельный TCP-канал команд;

- отдельный TCP-канал телеметрии;

- маршрутизация кадров;

- сериализация команд;

- получение ResultID;

- ожидание завершения движения по телеметрии;

- ожидание через Condition, без активного polling;

- контроль устаревшей телеметрии;

- автоматическое переподключение.

Особенно важен метод [RoboticManipulatorStreamService.java (line 261)](C:/Projects/RGSCenter/center/src/main/java/com/rgs/center/manipulator/RoboticManipulatorStreamService.java:261):

executeCommandAndAwaitCompletion(command, timeout)

Он подходит для автоматического сценария.

Но пока отсутствуют:

- безопасный каталог разрешённых команд;

- типизированные операции takeObject(), moveToScanner(), moveToScales();

- REST-контроллер ручного режима;

- проверка допустимости команды по текущему состоянию;

- включение манипулятора в реальный сценарий;

- аварийная остановка всего сценария при ошибке движения.

То есть ядро готово, пользовательский и сценарный уровни — нет.

Сканер штрих-кодов

Сейчас реализовано ожидание очередного строкового кадра:

barcodeScannerService.readBarcode()

Сервис может использоваться программно, но он пока не соответствует полностью согласованному алгоритму сканера.

Не реализованы:

PWRAIM0

PWRLED2

[SYN]T[CR]

[SYN]U[CR]

PWRLED0

Также отсутствуют:

- очистка старых данных перед новым считыванием;

- таймаут с повторной попыткой;

- валидация длины и формата кода;

- выключение подсветки в finally;

- endpoint ручного считывания;

- привязка кода к текущему объекту.

Поэтому сканер нельзя считать готовым для реального автоматического режима, несмотря на наличие COM-транспорта и [BarcodeScannerService.java (line 24)](C:/Projects/RGSCenter/center/src/main/java/com/rgs/center/service/BarcodeScannerService.java:24).

Весы

Весы каждую секунду получают текущую массу и сохраняют последний результат. Также разбирается признак стабильности.

Для страницы состояния этого достаточно. Для автоматического сценария требуется отдельная операция:

ScalesReading readStableWeight(

Duration timeout,

int requiredStableSamples

)

Она должна:

- Зафиксировать начало операции после установки бутылки.

- Не использовать старое значение snapshot.

- Дождаться стабильного показания.

- При необходимости проверить несколько одинаковых значений подряд.

- Вернуть массу в граммах.

- Записать массу в объект измерения.

- Завершиться ошибкой по таймауту.

Текущий [ScalesService.java (line 95)](C:/Projects/RGSCenter/center/src/main/java/com/rgs/center/scales/ScalesService.java:95) предоставляет фоновое чтение, но не завершённую бизнес-операцию взвешивания.

SHP

SHP уже хорошо готов для постоянного мониторинга:

- чтение девяти параметров;

- температура;

- влажность;

- давление;

- ток утечки;

- выходное напряжение;

- технический статус READY/ALERT;

- текущий snapshot.

Для автоматического режима он может использоваться как контрольное устройство:

перед START:

SHP connected

AND SHP READY

во время цикла:

READY → ALERT

→ остановить сценарий

→ выключить HV

→ сформировать оповещение

Но сейчас нет полноценного подключения такого перехода к реальному автоматическому сценарию. Есть расчёт статуса, но отсутствует production-оркестратор, который выполнит аварийные действия.

Nicole

Nicole реализована достаточно полно для IDLE-мониторинга:

- настоящий протокольный PING 0x00;

- разбор PONG 0x10;

- Connection status;

- Technical status;

- признаки cryocooler, warning и error;

- событие изменения технического состояния;

- обработка перехода READY → ALERT.

Но слушателем события сейчас является MeasurementEmulatorService. Физические устройства при этом не управляются.

Для реального автоматического режима событие должен принимать отдельный сценарный сервис:

Nicole READY → ALERT

↓

MeasurementScenarioService

├─ запрещает следующую команду

├─ останавливает Gamma-PRO

├─ безопасно выключает HV

├─ останавливает движение

└─ переводит сценарий в ALERT

Для ручного сервисного режима не реализована запись конфигурации Nicole командой 0x05.

Gamma-PRO

На уровне прикладного сервиса Gamma-PRO готов лучше большинства устройств.

Реализованы:

- heartbeat;

- получение трактов;

- выбор тракта;

- установка времени;

- запуск набора;

- отслеживание длительной команды;

- остановка;

- состояния RUNNING, COMPLETED, FAILED;

- блокировка параллельных команд;

- управление HV BOSON.

Методы доступны в [GammaProService.java (line 120)](C:/Projects/RGSCenter/center/src/main/java/com/rgs/center/gammapro/GammaProService.java:120).

Для завершения нужны:

- REST endpoints ручного режима;

- DTO запросов;

- ACL для опасных команд;

- сохранение результата измерения;

- связь результата с бутылкой;

- вызов методов из реального сценария;

- восстановление после разрыва TCP во время набора;

- однозначное получение файла или идентификатора спектра.

BOSON

Управление HV через Gamma-PRO реализовано корректным отдельным интерфейсом:

BosonService

→ GammaProHighVoltageControl

→ GammaProService

→ SET_TRACT

→ SET_HV

При этом команда блокируется, если Gamma-PRO уже набирает спектр.

Однако SET_HV=OK означает только, что Gamma-PRO приняла команду. Это не подтверждает:

- фактическое выходное напряжение;

- отсутствие ошибки BOSON;

- готовность источника;

- достижение заданного HV;

- допустимый ток утечки.

Поэтому для автоматического режима ещё нужен этап:

SET_HV accepted

→ ожидать BOSON.Status=READY

→ проверить SHP leakage current

→ только после этого разрешить START

Почему автоматический режим пока не готов целиком

В проекте имеется только:

MeasurementEmulatorService

Он моделирует шаги:

- движение;

- сканирование;

- взвешивание;

- набор спектра.

Но фактически его advanceCycle() только меняет номер этапа и добавляет запись в журнал. Он не вызывает сервисы физических устройств. Это прямо следует из [MeasurementEmulatorService.java (line 300)](C:/Projects/RGSCenter/center/src/main/java/com/rgs/center/measurement/emulator/MeasurementEmulatorService.java:300).

Для реальной работы требуется новый компонент, например:

MeasurementScenarioService

с цепочкой:

Manipulator.executeCommandAndAwaitCompletion()

→ BarcodeScannerService.readBarcode()

→ Manipulator.executeCommandAndAwaitCompletion()

→ ScalesService.readStableWeight()

→ Manipulator.executeCommandAndAwaitCompletion()

→ GammaProService.startSpectrumAcquisition()

→ ждать COMPLETED

→ вернуть объект

Итог

Сейчас проект имеет хорошую основу работы с оборудованием, но «сервис устройства готов» и «автоматический режим готов» — не одно и то же.

- Для мониторинга устройства готовы примерно на 70–80%.

- Для ручного просмотра состояния — примерно на 70%.

- Для ручного управления командами — примерно на 35–40%.

- Для реального автоматического цикла — примерно на 25–30%.

- Наиболее готовые сервисные ядра: манипулятор, Gamma-PRO, камера, Nicole и SHP.

- Главные блокеры: отсутствие реального оркестратора, неполный протокол сканера, отсутствие операции стабильного взвешивания и отсутствие общей модели результата измерения.

Wednesday 6:06 PM

Главные блокеры: отсутствие реального оркестратора -- подробнее , примерная схема реализации

Wednesday 6:20 PM

Worked for 16s

Реальный оркестратор — это сервис, который не просто показывает названия этапов, а действительно вызывает устройства, ждёт подтверждения каждого действия, сохраняет результат и обрабатывает ошибки.

Сейчас MeasurementEmulatorService делает примерно следующее:

такт таймера

→ перейти на следующий текстовый этап

→ добавить запись в журнал

Реальный оркестратор должен делать:

вызвать устройство

→ получить подтверждение команды

→ дождаться физического завершения

→ проверить результат

→ сохранить результат

→ только после этого перейти дальше

Почему недостаточно текущего эмулятора

Например, этап:

PLC: отнести объект на весы и дождаться завершения

сейчас не вызывает манипулятор. Эмулятор через один такт просто переходит дальше.

Реальная реализация должна:

- Сформировать конкретную команду Dobot.

- Поставить её в очередь манипулятора.

- Получить ResultID.

- Дождаться телеметрии с этим ResultID.

- Проверить, что робот снова перешёл в IDLE.

- Проверить отсутствие ошибки и аварийного состояния.

- Зафиксировать завершение шага.

- Только после этого запустить чтение весов.

То же относится к сканеру, весам и Gamma-PRO.

Общая архитектурная схема

```mermaid

flowchart TB

UI["Next.js / Thymeleaf<br/>оператор"]

API["MeasurementScenarioController<br/>REST API"]

ORCH["MeasurementScenarioService<br/>реальный оркестратор"]

EXEC["ScenarioExecutor<br/>отдельный поток сценария"]

STATE["ScenarioStateMachine<br/>состояния и переходы"]

SAFETY["SafetyMonitor<br/>аварийные события"]

STORE["ScenarioRepository<br/>сценарии, шаги, результаты"]

EVENTS["ScenarioEventService<br/>журнал и уведомления"]

CAM["CameraOperations"]

ROBOT["ManipulatorOperations"]

SCAN["BarcodeOperations"]

SCALES["ScalesOperations"]

GAMMA["GammaProOperations"]

NICOLE["Nicole status"]

SHP["SHP status"]

BOSON["Boson HV control"]

UI --> API

API --> ORCH

ORCH --> EXEC

EXEC --> STATE

STATE --> STORE

STATE --> EVENTS

STATE --> CAM

STATE --> ROBOT

STATE --> SCAN

STATE --> SCALES

STATE --> GAMMA

STATE --> BOSON

NICOLE --> SAFETY

SHP --> SAFETY

ROBOT --> SAFETY

GAMMA --> SAFETY

SAFETY --> ORCH

```

Главное правило

Сценарий нельзя выполнять:

- внутри HTTP-запроса;

- внутри общего @Scheduled;

- непосредственно из контроллера;

- путём чтения только текущего snapshot.

Правильная схема:

POST /api/v1/measurement-runs

↓

создать ScenarioRun

↓

запустить выполнение в отдельном executor

↓

сразу вернуть HTTP 202 + runId

↓

Next.js периодически вызывает:

GET /api/v1/measurement-runs/{runId}

HTTP-запрос не должен ждать несколько часов, пока обработаются все бутылки.

Состояния сценария

Можно использовать следующие состояния:

public enum ScenarioState {

CREATED,

PRECHECK,

PREPARING,

WAITING_FOR_OBJECTS,

READY,

RUNNING,

PAUSING,

PAUSED,

STOPPING,

COMPLETED,

ALERT,

FAILED,

CANCELLED

}

Переходы должны быть разрешены явно:

```mermaid

stateDiagram-v2

[*] --> CREATED

CREATED --> PRECHECK

PRECHECK --> PREPARING: оборудование готово

PRECHECK --> ALERT: проверка не пройдена

PREPARING --> READY: HV и параметры в норме

PREPARING --> ALERT: ошибка подготовки

READY --> RUNNING: START

RUNNING --> PAUSED: безопасная пауза

PAUSED --> RUNNING: продолжить

RUNNING --> COMPLETED: все объекты обработаны

RUNNING --> ALERT: аварийное событие

RUNNING --> STOPPING: команда STOP

STOPPING --> CANCELLED: безопасная остановка

ALERT --> FAILED: аварийное завершение

```

Не каждый переход должен быть разрешён. Например:

COMPLETED → RUNNING

запрещён. Для повторного запуска создаётся новый ScenarioRun.

Контекст запущенного сценария

Оркестратору потребуется объект состояния:

public record MeasurementScenarioContext(

UUID runId,

ScenarioState state,

int activeObjectIndex,

ScenarioStep activeStep,

List<MeasurementObjectContext> objects,

Instant startedAt,

Instant updatedAt,

String alertMessage

) {}

Для каждой бутылки:

public record MeasurementObjectContext(

UUID objectId,

int sequenceNumber,

double x,

double y,

String barcode,

BigDecimal weightGrams,

String spectrumId,

ObjectProcessingStatus status

) {}

Для каждого выполненного шага:

public record ScenarioStepResult(

ScenarioStep step,

StepStatus status,

Instant startedAt,

Instant completedAt,

int attempt,

String commandId,

String result,

String error

) {}

Типизированные операции устройств

Оркестратор не должен отправлять сырые строки вроде:

manipulator.executeCommand("MovJ(...)");

Лучше добавить фасады прикладных операций.

Манипулятор

public interface ManipulatorOperations {

void takeObject(

ObjectCoordinates coordinates,

Duration timeout

);

void moveToBarcodeReader(Duration timeout);

void moveToScales(Duration timeout);

void moveToSpectrometer(Duration timeout);

void removeFromSpectrometer(Duration timeout);

void returnObject(

ObjectCoordinates coordinates,

Duration timeout

);

void stopSafely(Duration timeout);

}

Внутри этот фасад использует уже существующий:

executeCommandAndAwaitCompletion()

Сканер

public interface BarcodeOperations {

BarcodeReading scan(

Duration timeout,

int maximumAttempts

);

void stopScanning();

}

Операция scan() должна выполнить весь цикл:

выключить прицел

→ включить подсветку

→ включить сканирование

→ очистить старые данные

→ дождаться нового кода

→ валидировать

→ выключить сканирование

→ выключить подсветку

Выключение должно быть в finally, чтобы подсветка не осталась включённой после ошибки.

Весы

public interface ScalesOperations {

ScalesReading readStableWeight(

Duration timeout,

int stableSamples

);

}

Операция должна вернуть свежее стабильное значение, а не старое значение витрины.

Gamma-PRO

public interface SpectrumOperations {

SpectrumResult acquireSpectrum(

SpectrumRequest request,

Duration timeout

);

void stopAcquisition();

}

Внутри используются существующие методы:

startSpectrumAcquisition()

pollSpectrumAcquisition()

stopSpectrumAcquisition()

Камера

public interface ObjectDetectionOperations {

ObjectDetectionResult captureAndRecognize();

}

BOSON

public interface HighVoltageOperations {

void enableAndAwaitReady(

HighVoltageRequest request,

Duration timeout

);

void disable(Duration timeout);

}

Здесь недостаточно получить SET_HV=OK. Необходимо дождаться технического признака готовности и проверить ток утечки SHP.

Алгоритм подготовки

Подготовительная часть может выполняться частично параллельно:

```mermaid

flowchart TB

START["Создание сценария"]

CHECK["Проверка доступности устройств"]

INITIAL["Проверка исходного состояния"]

PARALLEL["Параллельная подготовка"]

HV["Gamma-PRO / BOSON<br/>включить HV"]

CAMERA["Камера<br/>снимок и распознавание"]

CONTROL["Nicole + SHP<br/>контроль параметров"]

HVREADY["HV READY<br/>ток утечки в норме"]

OBJECTS["Список бутылок сформирован"]

READY["Сценарий READY"]

ALERT["ALERT"]

START --> CHECK

CHECK --> INITIAL

INITIAL --> PARALLEL

PARALLEL --> HV

PARALLEL --> CAMERA

PARALLEL --> CONTROL

HV --> HVREADY

CAMERA --> OBJECTS

CONTROL --> READY

HVREADY --> READY

OBJECTS --> READY

CHECK --> ALERT

INITIAL --> ALERT

HV --> ALERT

CONTROL --> ALERT

```

Но параллельность должна быть контролируемой. Если одна ветка завершилась ошибкой:

- остальные ветки отменяются;

- HV выключается;

- сценарий переходит в ALERT;

- причина сохраняется.

Тело цикла для одного объекта

```mermaid

flowchart TB

BEGIN["Следующий объект X,Y"]

TAKE["Манипулятор:<br/>взять объект"]

TO_SCAN["Отнести к сканеру"]

SCAN["Сканер:<br/>прочитать штрих-код"]

TO_SCALE["Отнести на весы"]

WEIGHT["Весы:<br/>получить стабильную массу"]

TO_SPEC["Поместить в спектрометр"]

SPECTRUM["Gamma-PRO:<br/>набрать спектр"]

FROM_SPEC["Забрать из спектрометра"]

RETURN["Вернуть объект на X,Y"]

SAVE["Сохранить результат объекта"]

NEXT{"Есть следующий объект?"}

DONE["COMPLETED"]

BEGIN --> TAKE

TAKE --> TO_SCAN

TO_SCAN --> SCAN

SCAN --> TO_SCALE

TO_SCALE --> WEIGHT

WEIGHT --> TO_SPEC

TO_SPEC --> SPECTRUM

SPECTRUM --> FROM_SPEC

FROM_SPEC --> RETURN

RETURN --> SAVE

SAVE --> NEXT

NEXT -->|Да| BEGIN

NEXT -->|Нет| DONE

```

Каждый блок должен завершаться одним из результатов:

SUCCESS

TIMEOUT

DEVICE_ERROR

VALIDATION_ERROR

CANCELLED

SAFETY_ALERT

Пример метода обработки одного объекта

private void processObject(

MeasurementRun run,

MeasurementObject object

) {

executeStep(run, object, TAKE_OBJECT, () ->

manipulator.takeObject(object.coordinates(), movementTimeout));

executeStep(run, object, MOVE_TO_SCANNER, () ->

manipulator.moveToBarcodeReader(movementTimeout));

BarcodeReading barcode = executeStep(

run,

object,

READ_BARCODE,

() -> barcodeScanner.scan(barcodeTimeout, 2)

);

object.setBarcode(barcode.value());

executeStep(run, object, MOVE_TO_SCALES, () ->

manipulator.moveToScales(movementTimeout));

ScalesReading weight = executeStep(

run,

object,

READ_WEIGHT,

() -> scales.readStableWeight(weightTimeout, 3)

);

object.setWeightGrams(weight.massGrams());

executeStep(run, object, MOVE_TO_SPECTROMETER, () ->

manipulator.moveToSpectrometer(movementTimeout));

SpectrumResult spectrum = executeStep(

run,

object,

ACQUIRE_SPECTRUM,

() -> gammaPro.acquireSpectrum(

spectrumRequest(object),

spectrumTimeout

)

);

object.setSpectrumId(spectrum.id());

executeStep(run, object, REMOVE_FROM_SPECTROMETER, () ->

manipulator.removeFromSpectrometer(movementTimeout));

executeStep(run, object, RETURN_OBJECT, () ->

manipulator.returnObject(

object.coordinates(),

movementTimeout

));

object.markCompleted();

repository.save(object);

}

executeStep() должен выполнять общие действия:

проверить отсутствие ALERT

→ записать STEP_STARTED

→ выполнить операцию

→ проверить результат

→ записать STEP_COMPLETED

→ при ошибке выполнить retry или аварийную обработку

Ручной и автоматический режимы нельзя смешивать

Необходим координатор режима:

public enum EquipmentControlMode {

IDLE,

MANUAL,

AUTOMATIC,

SERVICE,

EMERGENCY

}

Перед автоматическим запуском оркестратор получает исключительное владение оборудованием:

IDLE → AUTOMATIC

Пока работает автоматический сценарий:

- ручное движение запрещено;

- ручное включение HV запрещено;

- изменение настроек Gamma-PRO запрещено;

- ручной запуск сканера запрещён;

- просмотр snapshots разрешён;

- аварийный STOP разрешён всегда.

Схема:

Manual controller ─┐

├─→ EquipmentOperationCoordinator → сервисы устройств

ScenarioService ───┘

EquipmentOperationCoordinator не позволяет двум режимам одновременно отправлять команды одному прибору.

Обработка аварии

Отдельный SafetyMonitor должен следить за событиями:

- Nicole READY → ALERT;

- SHP превышение тока или напряжения;

- потеря телеметрии Dobot;

- ошибка манипулятора;

- открытие двери спектрометра;

- потеря Gamma-PRO;

- превышение времени шага;

- команда аварийного STOP оператора.

Аварийная последовательность зависит от текущего шага, но общий вариант:

получено аварийное событие

↓

запрет новых команд

↓

отмена текущего ожидания

↓

остановка Gamma-PRO

↓

безопасная остановка манипулятора

↓

выключение BOSON HV

↓

сохранение состояния и причины

↓

ScenarioState = ALERT

↓

оповещение оператора

Аварийные команды должны помещаться в начало очереди через submitFirst().

Хранение состояния

Без сохранения в БД после перезапуска невозможно определить:

- какой объект обрабатывался;

- был ли объект внутри спектрометра;

- включено ли HV;

- какой шаг завершился;

- какой шаг надо повторить;

- можно ли безопасно продолжать.

Минимальные таблицы:

MEASUREMENT_RUN

ID

STATUS

CONTROL_MODE

CREATED_AT

STARTED_AT

COMPLETED_AT

ACTIVE_OBJECT_ID

ACTIVE_STEP

LAST_ERROR

MEASUREMENT_OBJECT

ID

RUN_ID

SEQUENCE_NUMBER

X

Y

BARCODE

WEIGHT_GRAMS

SPECTRUM_ID

STATUS

MEASUREMENT_STEP

ID

RUN_ID

OBJECT_ID

STEP_CODE

STATUS

ATTEMPT

STARTED_AT

COMPLETED_AT

COMMAND_ID

RESULT

ERROR

MEASUREMENT_EVENT

ID

RUN_ID

EVENT_TIME

SEVERITY

DEVICE_CODE

MESSAGE

REST API

Минимальный API реального оркестратора:

POST /api/v1/measurement-runs

GET  /api/v1/measurement-runs/{runId}

GET  /api/v1/measurement-runs/{runId}/objects

GET  /api/v1/measurement-runs/{runId}/events

POST /api/v1/measurement-runs/{runId}/prepare

POST /api/v1/measurement-runs/{runId}/start

POST /api/v1/measurement-runs/{runId}/pause

POST /api/v1/measurement-runs/{runId}/resume

POST /api/v1/measurement-runs/{runId}/stop

POST /api/v1/measurement-runs/{runId}/acknowledge-alert

Ответ на запуск:

{

"runId": "76e760ef-46e5-48c4-9e7d-267fe6776534",

"state": "PRECHECK",

"createdAt": "2026-09-02T17:30:00Z"

}

Предлагаемая структура классов

measurement/

├── orchestration/

│   ├── MeasurementScenarioService.java

│   ├── MeasurementScenarioExecutor.java

│   ├── MeasurementStateMachine.java

│   ├── ScenarioExecutionContext.java

│   ├── ScenarioStepExecutor.java

│   ├── EquipmentOperationCoordinator.java

│   └── SafetyMonitor.java

│

├── operations/

│   ├── ManipulatorOperations.java

│   ├── BarcodeOperations.java

│   ├── ScalesOperations.java

│   ├── SpectrumOperations.java

│   ├── HighVoltageOperations.java

│   └── ObjectDetectionOperations.java

│

├── model/

│   ├── MeasurementRun.java

│   ├── MeasurementObject.java

│   ├── MeasurementStep.java

│   ├── MeasurementEvent.java

│   ├── ScenarioState.java

│   └── StepStatus.java

│

├── repository/

│   ├── MeasurementRunRepository.java

│   ├── MeasurementObjectRepository.java

│   ├── MeasurementStepRepository.java

│   └── MeasurementEventRepository.java

│

└── api/

├── MeasurementScenarioController.java

├── MeasurementRunResponse.java

├── MeasurementObjectResponse.java

└── StartMeasurementRequest.java

Практическая последовательность реализации

- Создать модель состояний и таблицы сценария.

- Реализовать EquipmentOperationCoordinator.

- Реализовать типизированный фасад манипулятора.

- Доделать протокольный цикл сканера.

- Добавить readStableWeight() для весов.

- Обернуть Gamma-PRO в SpectrumOperations.

- Создать ScenarioStepExecutor с таймаутами и журналом.

- Реализовать тело цикла для одного объекта.

- Добавить SafetyMonitor.

- Подключить цикл по списку объектов.

- Добавить REST API.

- Перевести существующий эмулятор на те же интерфейсы через mock-адаптеры.

Последний пункт особенно полезен: не удалять эмулятор, а сделать так, чтобы реальный и эмулированный сценарии использовали один оркестратор:

MeasurementScenarioService

│

├─ production profile → реальные сервисы устройств

└─ emulator profile   → эмуляторы операций

Тогда алгоритм будет тестироваться без оборудования, а при переключении профиля меняться будут только реализации операций, но не сам сценарий.

Если не учитывать чистый мониторинг, выполнено примерно 60–70% технической основы, но готовность реально работающих ручного и автоматического режимов составляет около 30–35%.

Что уже сделано

- Общая архитектура COM/LAN: соединения, очереди, буферы, отдельные потоки, тайм-ауты и переподключение.

- Рабочие адаптеры:

  - камера и распознавание бутылок;

  - сканер с включением/выключением сканирования;

  - весы RADWAG;

  - Nicole PING/PONG и техническая готовность;

  - Gamma-PRO: набор спектра и управление HV BOSON;

  - Dobot: команды, телеметрия и ожидание завершения;

  - SHP.

- Витрина текущих данных.

- Авторизация и многопользовательские сессии.

- Эмулятор полного цикла и отдельное состояние сценария.

- 140 тестов проходят без ошибок.

- Объём проекта: около 12 500 строк основного Java-кода и 4 000 строк тестов, но часть относится к мониторингу.

Оценка режимов

| Направление | Готовность |
| --- | --- |
| Техническая основа устройств | 60–70% |
| Ручной режим | 30–40% |
| Автоматический режим | 25–30% |
| Проект как готовое операторское ПО | 30–35% |

Ручной режим частично существует в виде отдельных сервисных операций — например, сканирование штрих-кода. Но нет единой страницы, где оператор может безопасно управлять манипулятором, люком, HV, камерой, весами и Gamma-PRO.

Автоматический режим сейчас представлен эмулятором. Реальные сервисы ещё не связаны общим производственным алгоритмом.

Что нужно сделать

- Создать производственный MeasurementOrchestrator.

- Связать реальные операции в последовательность: захват → сканер → весы → спектрометр → возврат.

- Реализовать ручную панель управления устройствами.

- Добавить реальные START / PAUSE / STOP / RESET.

- Реализовать аварийное завершение, тайм-ауты и восстановление после сбоя.

- Формализовать блокировки: люк, HV, ток утечки, Nicole, BOSON, положение манипулятора.

- Добавить модель задания и сохранение образцов, массы, штрих-кодов, параметров и результатов измерения.

- Ограничить управляющие операции по ролям и занятости комплекса.

- Провести интеграционные испытания на реальном оборудовании.

Итог: проделан большой объём инфраструктурной работы. Главный оставшийся этап — сборка существующих сервисов в два законченных продукта: безопасный ручной режим и производственный автоматический сценарий.